Split-Klimagerät als Wandmodell

Fabrikat: Euro-Line

Type     : AW764CL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und

automatischem Wiederanlauf nach

Stromausfall.

Gerätebeschreibung

--------------------------------

Gehäuse aus weißem Kunststoff, schall-

und wärmedämmed ausgekleidet.

Hochklappbares Lufteintrittsgitter auf

der Vorderseite mit dahinter liegendem,

herausnehmbarem, regenierbarem

Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit

einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-

lichen Luftverteilung. Luftrichtung

automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch aus-

gewuchteten Tangentialventilatoren (dre-

istufig) gewährleisten einen geräusch-

armen Betrieb.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus

Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-

Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-

temperaturfühler schaltet bis zu einer

Entfernung von 10 m folgende

Funktionen:

- Ein/Ausschalten

- Wahl der Betriebsart

-Automatik,

-Kühlen,

-mildes Trocknen,

-Umluft

- 3-Gebläsestufen, automatische/

manuelle Gebläsestufenumschaltung

- Einstellen der Raumtemperatur

Temperatureinstellung von 16 bis

30 Grad C

- Zeitschaltuhr Zeiteinstellung in

24 Std. Echtzeit sowie 1 Std.

Aus-Schaltuhr

- Nachtanhebung

- Einstellen der Zuluftrichtung

- Einschalten der Zuluftlenkautomatik

- LC-Display

- Soll/Ist-Temperaturanzeige

- Auto-Deflektro Ein/Aus

- Temperaturmessung zwischen In-

frarot-Fernbedienung und Inneneinheit

umschaltbar

Technische Daten

===============

Kühlleistung: 6.500 Watt

Luftleistung: 830 cbm/h

Schalldurchpegel: 42 / 49 dB(A)

Entfeuchtung: 2,66 l/h

Spannung: 400 Volt

Leistungszahl EER: 3,13

Abmessungen

----------------------

Höhe: 285 mm

Breite: 995 mm

Tiefe: 237 mm

Gewicht: 12 kg