Narciso 16 Luftentfeuchter

Formschöner, mobiler Haushaltsentfeuchter mit sehr einfacher, mechanischer Bedienung. Die zu entfeuchtende Raumluft wird über einen leicht zu reinigenden Luftfilter auf der Rückseite des Gerätes von Schmutz- und Staubpartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschließend wird die kalte, trockene Luft über einen Wärmetauscher wiedererwärmt. Der Kondensattank fasst 3,5l und ist über die Vorderseite des Gerätes leicht zugänglich. Alternativ kann ein permanenter Wasserablauf angeschlossen werden (Schlauch 13mm Innendurchmesser).

Technische Daten:

- Entfeuchtungsleistung 30°C/80% r.F.: 16,0 (l/d)

- Entfeuchtungsleistung 27°C/60% r.F.: 8,0 (l/d)

- Arbeitsbereich: 5 - 32 (°C )

- Leistungsaufnahme: 300 Watt

- Spannung: 230 Volt / 50 Hz

- Luftumwälzung: 180 (m³/h)

- Gewicht: 16 kg

- Kältemittel: R134a

- Wassertank: 3,5 l

- Abmessungen: 632 x 405 x 291 mm

Vorteile:

- formschönes, stabiles Gehäuse

- sehr einfache Bedienung

- eingebauter Hygrostat

- leicht zugänglicher 3,5l-Tank

- Anschluss eines Permanentablaufes möglich

- reinigbarer Filter

- steckerfertig

- große, stabile Laufräder