Ulisse 13 PCLA

Zwei praktische Einheiten für ein perfektes Ergebnis. Anspruchsvolle Aufgaben verlangen außergewöhnliche Lösungen. Das mobile Splitklimagerät Ulisse besteht aus einer Außen- und einer Inneneinheit. Die Temperaturerfassung erfolgt wahlweise im Gerät oder in der Fernbedienung. Das Kondensat wird automatisch von der Innen- zur Außeneinheit gepumpt, um hier mit Hilfe der Verflüssigerabwärme zu verdunsten. Ideal, wenn Klimageräte größerer Bauart nur schwierig fest zu installieren sind. 

Die weiteren Stärken: 

Aufgrund der speziellen Bauweise des Split-Gerätes Ulisse ist das Einsetzen oder Abnehmen der Außeneinheit durch das abtrennbare Verbindungssystem äußerst einfach. Zur Installation wird nur ein Elektronanschluss benötigt.

  Infrarotfernbedienung mit 24 h Digitalzeitschaltuhr

  Temperatursensor eingebaut in die Fernbedienung

  automatische Umschaltung kühlen - heizen

  Trocknungs- und Entfeuchtungsfunktion ohne Kühlbetrieb

  Gebläsestufen einstellbar - auto oder 3 Stufen manuell

  Betriebsmodus für die Nacht (Nachtabsenkung)

  verstellbare Luftleitlamellen gewähren eine individuelle Luftverteilung

  automatische Kondensatwasserentsorgung über die Außeneinheit

  Kondensatwasserpumpe

  waschbare Mikrofilter gegen Schmutzpartikel

  automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall

  hohe Effizienz durch Rollkolbenverdichter

  Flexibler 1,6 m-Schlauch für Kältemittel und Kondensat als Verbindung der Systemeinheiten, optional bis auf 5,6 m verlängerbar

  Effiziente Luftansaugung an der Gerätefront, reinigbarer Filter

  Luftaustrittsteuerung durch Lamellen

  Komfort-Bedienung via Fernbedienung 

Ulisse Mobiles Splitklimagerät 

Modell: Ulisse 13 PCLA

Kühlleistung:  4 kW 
Energieeffizienzklasse : A 
Spannung: 240 V 
Leistungsaufnahme: 1250 Watt 
Stromaufnahme: 5,43 A 
Luftumvolumenstrom: 400 m³/h  
Geräuschpegel I.E.: 34 / 37 dB(A)
Geräuschpegel  A.E.: <42 dB(A) 
Maße H/B/T  I.E.: 790/580/245 mm 
Maße H/B/T A.E.: 490/525/250 mm
I.E. Inneneinheit; A.E. Außeneinheit (gemessen in 4 Meter Abstand) 
Kältemittel: R410A

Gewicht: Inneneinheit / Außeneinheit: 44 / 15 kg  
Gerätetyp: nur Kühlen, Kühlungsart: Luftkühlung