|  |  | # KANALGERÄT Serie Mono- / Multizone - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAD-25NH7A Gerät für den Anschluss von kurzen Luftkanälen geeignet. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann. Die Bedienung erfolgt über eine Kabelfernbedienung. Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone: RAM-40, 55, 65, 72, 80, 90, 130QH5 Geeignet für Außeneinheiten der Serie Monozone: RAC-25NH5 Ausstattung - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen – nur bei Monozone) - 12 Stunden Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Optional - IR Fernbedienung LCD (24h Timer) und Empfängermodul: SPX-RCK2 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~5,0) kW Luftvolumenstrom (min./max.): 330~552 m³/h Pressung Innen maximal: 35 Pa Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 29-31-34-36 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 27-30-33-37 dB(A) gemessen in 1,5 m Entfernung Spannung (vom Außengerät): 35 V (DC) Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 235 x 750 x 400 mm Gewicht: 19 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten