|  |  | # TRUHENGERÄT Serie Mono- / Multizone - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAF-35NH5 Truhengerät für die Bodenaufstellung mit Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit einem großflächigen regenerierbaren Filtereinsatz im Wellenform. Zweiseitger Luftaustritt für optimale Luftverteilung. Im Kühlmodus strömt die oben aus und Im Heizmodus aus beiden Öffnungen, um auch den Bodenbereich zu erwärmen (Oben 60% und Unten 40%). Der untere Luftaustritt, kann bei Bedarf deaktiviert werden. Der obere Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufenden Radiallüfterwalzen sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufige DC-Lüftermotoren für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohr-wärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schalldämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone: RAM-40, 55, 65, 72, 80, 90, 130QH5 Geeignet für Außeneinheiten der Serie Monozone: RAC-35NH5 Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen – nur bei Monozone) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~4,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 4,8 (0,9~6,6) kW Luftvolumenstrom (min./max.): 300~648 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (min./max.(Sleep)): 28-35-40 (24) dB(A) Schalldruckpegel Heizen (min./max.(Sleep)): 31-35-41 (26) dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (vom Außengerät): 35 V (DC) Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 600 x 750 x 215 mm Gewicht : 15 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten