|  |  | # TRUHENGERÄT Serie Multizone - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAF-35QH8 (W) (Cut Out – Design) Design-Truhengerät für die Bodenaufstellung bzw. Wandmontage in Bodennähe mit Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß mit Silberaplikationen). Bei Wandmontage wird der beigelegte Fuß nicht montiert. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnender Lufteintritt im oberen Bereich mit einem großflächigen Filtereinsatz aus Edelstahlgewebe (regenerierbar). Der Luftaustritt erfolgt im unteren Bereich über einen großen Flügel mit weitem Schwenkbereich. Der Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schall-dämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone: RAM-40, 55, 65, 72, 90, 130QH5 (Nicht möglich bei RAM-80QH5 oder RAC-35NH5) Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter aus Edelstahlgewebe - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~4,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 4,8 (0,9~6,6) kW Luftvolumenstrom (min./max.): 270~660 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 20-26-31-40 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 20-26-32-39 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (vom Außengerät): 35 V (DC) Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen mit Fuß (HxBxT): 590 x 750 x 215 mm Abmessungen ohne Fuß (HxBxT): 475 x 750 x 215 mm Gewicht: 15 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten