|  |  | Kabelfernbedienung für Utopia und Set Free Serie Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) - Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. - Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit. - Zyklische Filterreinigungsanzeige. - Restzeitanzeige für ON/OFF Timer. Einstellmöglichkeiten: - Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlung, Heizen nur bei Wärmepumpengeräte, Entfeuchtung, sowie 3 Ventilatorstufen, die Stellung der Luftleitlamellen und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten). Diagnosefunktionen: - Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen. - Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset. - Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung. - Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Komunikations-verkabelung, es werden bis zu drei Fehler angezeigt. - Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit). Optionale Funktionen über die Fernbedienung: - Wahl der Ansteuerung durch Luftansaugfühler der Inneneinheit, Fernbedienung oder Mittelwertbildung. - Abschaltautomatik nach 1-24 Betriebsstunden der Inneneinheit (in ein Stunden-Schritten). - Automatischer Wideranlauf nach Stromausfall, Wahl ob die Inneneinheit generell oder nur bei Betrieb vor den Stromausfall einschaltet. - Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe. - Erzwungene Mindestbetriebszeit des Kompressors von 3 Minuten (für kleine Räume mit hoher Wärmelast). - Änderung der Filterreinigungszeitanzeige bzw. keine Anzeige. Nur bei Wärmepumpenmodelle: - Automatischer Kühl-/Heizbetrieb (nicht bei FSN, FSVG-Außengeräte). - Betrieb der Kondensatpumpe auch im Heizbetrieb (nur RCI-, RCD- und RPI-Modelle). - Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb (nicht bei Einstellung automatischer Kühl-/Heizbetrieb). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten