|  |  | Einfache Kabelfernbedienung PC-P5H für Utopia und Set Free Serie (Hotel Ausführung) Formschöne Kabelfernbedienung für Aufputzmontage. Aufgrund der einfachen Handhabung ist dieses Modell besonders für ständig wechselnde Benutzer geeignet. Die Fernbedienung wird über eine 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Innen-einheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Kabelfernbedienung mit 7 Segmentanzeige - Ein / Aus Schalter mit Betriebs LED - Auswahl und Anzeige der gewählten Solltemperatur und Ventilatordrehzahl. - Störungsanzeige durch Blinken der Betriebs LED und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit. Zusatz Einstellmöglichkeiten (über Tastenkombinationen) - Einstellung der Betriebsart. (Kühlen, Heizen, Automatik, Lüfter Entfeuchten) - Sperren der Temperatureinstellung im Heizmodus - Aktivierung des Frischluftwärmetauschers KPI (falls angeschlossen) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten