|  |  | Zusatz Wochentimer PSC-5T für die Kabelfernbed. PSC-5S und PC-P1HE Formschöne Kabelfernbedienung für Aufputzmontage. Der Timer ermöglicht die Ein-/ Auschaltung von Inneneinheiten in 7 Tagen Intervallen. Pro Tag können bis zu 3 Ein-/Auschaltungen vorgenommen werden. Es besteht die Möglichkeit zwischen 2 Wöchenplänen A/B zu wählen. Bei Spannungsausfall bleiben alle Werte gespeichert, und gehen nicht verloren. Es besteht die Möglichkeit, Inneneinheiten während der Ausschaltzeit zu sperren. Abmessung (HxBxT): 120x120x18mm Der Anschluß an die Kabelfernbedienung PC-P1HE erfolgt über Schraubklemmen und einer 2-Adrige Steuerleitung (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es kann nur ein Wochentimer an einer Fernbedienung angeschlossen werden, jedoch bis zu 16 Inneneinheiten an einer Kabelfernbedienung. Der Anschluß an die Zentralfernbedienung PSC-5S erfolgt über das beigelegte Verbindungskabel und gleichzeitigem Anschluß an den H-Link (2-Adrige Steuerleitung, mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es kann nur ein Wochentimer an einer Zentralfernbedienung angeschlossen werden. Der Wochentimer aktiviert jetzt alle an der Zentralfernbedienung angeschlossenen Inneneinheiten. Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) - Anzeige der gewählten Ein- / Ausschaltzeiten und die aktuelle Uhrzeit. - Anzeige aller Wochentage, Programm A / B und Feiertagsfunktion (Holiday). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten