Multi-Inverter-Split-Einweg-Kassette

Fabrikat: Panasonic

Type    : CS-ME10-EB1E

Gerätebeschreibung

--------------------------------

Gehäuse schalldämmend ausgekleidet.

Geräuscharmer,  direkt angetriebener

Tangentialventilator, statisch und dy-

namisch ausgewuchtet, Motor mit

Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnung in eine Richtung,

Steuerung der Luftströmung über motor-

getriebene Luftlenklammelle, manuelle

oder automatische Luftmengen-Regulier-

ung in Abhängigkeit von der Raum-

temperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit auf-

gepreßten Aluminium-Lamellen, Konden-

satablaufsystem mit eingebauter Hebe-

pumpe und Sicherheitsschwimmerschal-

ter in Kunststoff-Auffangwanne.

Luftansauggitter nach unten klappbar,

mit leicht herausnehmbarem, reinigungs-

fähigem Langzeit-Luftfilter.

Elektronische Regelung mit mikro-

prozessorgesteuertem Betriebsablauf

für optimalen Klimakomfort. Selbst-

diagnose System über Mikroprozessor

mit Fehlercode-Anzeige und Memory-

Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-

Fernbedienung (Abstand 8 m) mit leicht

verständlichem LCD-Display für die

Einstellung folgender Funtktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,

Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüster-

betrieb, Automatikbetrieb

- Temperaturregelung

- Automatische Zuluftlenkung

- Luftführungsarretierung

- Luftmengenanpassung

- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für

Ein- und Ausschaltung

Technische Daten

==============

Kühlleistung:  2.800 Watt

Heizleistung: 4.000 Watt

Stromversorgung:  230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel: 32 / 40 dB(A)

Luftmenge: 546 cbm/h

Abmessungen

===========

Höhe: 185 mm

Breite: 770 mm

Tiefe:  360 mm

Gewicht:  9,8 kg