Multi-Inverter-Split-Einweg-Kassette

mit Wärmepumpenschaltung

Fabrikat: Panasonic

Type    : CS-ME14-EB1E

Gerätebeschreibung

-------------------------

Gehäuse schalldämmend ausgekleide-

ter Geräuscharmer, direkt angetriebe-

ner Tangentialventilator, statisch und

dynamisch ausgewuchtet, Motor mit

Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnung in eine Richtung,

Steuerung der Luftströmung über

motorgetriebene Luftlenklammelle,

manuelle oder automatische Luftmen-

gen-Regulierung in Abhängigkeit von

der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-

preßten Aluminium-Lamellen, Konden-

satablaufsystem mit eingebauter Hebe-

pumpe und Sicherheitsschwimmerschal-

ter in Kunststoff-Auffangwanne.

Luftansauggitter nach unten klappbar,

mit leicht herausnehmbarem, reinigungs-

fähigem Langzeit-Luftfilter.

Elektronische Regelung mit mikropro-

zessorgesteuertem Betriebsablauf für

optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose

System über Mikroprozessor mit Fehler-

code-Anzeige und Memory-Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-

Fernbedienung (Abstand 8 m) mit leicht

verständlichem LCD-Display

für die Einstellung folgender

Funtktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,

EntfeuchtenTurbobetrieb, Flüster-

betrieb, Automatikbetrieb

- Temperaturregelung

- Automatische Zuluftlenkung

- Luftführungsarretierung

- Luftmengenanpassung

- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für

Ein- und Ausschaltung

Technische Daten

==============

Kühlleistung:  4.000 Watt

Heizleistung:  5.600 Watt

Stromversorgung: 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel

- Kühlen:  43 / 32 dB(A)

- Heizen:  44 / 34 dB(A)

Schallleistungspegel

- Kühlen:  56 / 45 dB(A)

- Heizen:  57 / 47 dB(A)

Ventilatorleistung:  25 W

Abmessungen

===========

Höhe: 185 mm

Breite:770 mm

Tiefe: 360 mm

Gewicht: 10,5 kg