Multi-Inverter-Split-Einweg-Kassette, WP

Fabrikat: Panasonic

Type    : CS-ME7-EB1E

Gerätebeschreibung

-------------------------

Gehäuse schalldämmend ausgekleidet.

Geräuscharmer, direkt angetriebener

Tangentialventilator, statisch und

dynamisch ausgewuchtet, Motor mit

Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnung in eine Richtung,

Steuerung der Luftströmung über motor-

getriebene Luftlenklammelle, manuelle

oder automatische Luftmengen-Regu-

lierung in Abhängigkeit von der Raum-

temperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-

preßten Aluminium-Lamellen, Kondensat-

ablaufsystem mit eingebauter Hebe-

pumpe und Sicherheitsschwimmerschal-

ter in Kunststoff-Auffangwanne.

Luftansauggitter nach unten klappbar,

mit leicht herausnehmbarem, reinigungs-

fähigem Langzeit-Luftfilter.

Elektronische Regelung mit mikropro-

zessorgesteuertem Betriebsablauf für

optimalen Klimakomfort.

Selbstdiagnose System über Mikropro-

zessor mit Fehlercode-Anzeige und

Memory-Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose Infra-

rot-Fernbedienung (Abstand 8 m) mit

leicht verständlichem LCD-Displayfür

die Einstellung folgender Funtktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,

Ent feuchten Turbobetrieb, Flüster-

betrieb, Automatikbetrieb

- Temperaturregelung

- Automatische Zuluftlenkung

- Luftführungsarretierung

- Luftmengenanpassung

- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für

Ein- und Ausschaltung

Technische Daten

==============

Kühlleistung: 2.200 Watt

Heizleistung: 3.200 Watt

Stromversorgung: 230 / 50 V/Hz

Luftmenge

kühlen/heizen: 546/606 cbm/h

Abmessungen Innenteil

------------------------------

Höhe: 185 mm

Breite: 770 mm

Tiefe:  360 mm

Gewicht: 9,8 kg

Abmessungen Blende

----------------------------

Höhe:     30 mm

Breite: 1070 mm

Tiefe:    460 mm