Multisplit-Aussengerät, inverter-

gesteuert mit Wärmepumpenschaltung,

mit Kältemittel R 410 A

Fabrikat: Panasonic

Type    : CU-4E23-JBE

Gerätebeschreibung

--------------------------------

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf

verwindungsfreiem Grundrahmen.

Kältekreis umschaltbar für Wärme-

pumpenbetrieb, mit Expansionsven-

tilen.

Verflüssiger aus Kupferrohr mit auf-

gepreßten Aluminium-Lamellen.

Invertergesteuerter Scrollverdichter

für besonders leisen und energie-

sparenden Betrieb. Schwingungs-

gedämpft.

Laufruhiger Axialventilator, direkt

angetrieben, elektronisch ausge-

wuchtet, mit Transistormotor. Kälte-

system werkseitig mit Sicherheits-

kältemittel R410A vorgefüllt, je zwei

Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ")

und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten

==============

Kühlleistung: 6800 Watt

Heizleistung: 8600 Watt

Anschlußspannung: 230/50 V/Hz

Nenn-Leistungsaufn.

- Kühlen: 1,68 kW

- Heizen: 1,85 kW

Betriebsstrom

- Kühlen: 7,5 Amp.

- Heizen: 8,6 Amp.

Schalldruckpegel: 48 dB(A)

Abmessungen

----------------------

Höhe: 795 mm

Breite: 875 (+95) mm

Tiefe:  320 mm