Panasonic Zwischendeckengerät S-200PE1E5

Inneneinheit bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit diffusionsdichtem Moosgummi schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Tauwasserwanne mit Ablaufstutzen. Kanalanschlussstutzen auf Saug- und Druckseite. Extrem leise laufende(r) Tangentialventilator(en) mit diagonal angeordneten, vorwärts gekrümmten Schaufeln zur Reduzierung des Luftschalls, statisch und dynamisch ausgewuchtet, 3-stufige(r) Ventilatormotor(en) mit internem Wicklungsschutz, direkt angetrieben, schwingungsgedämpft gelagert. Wärmeübertrager aus Kupferdrallrohr mit Alu-Profilschlitz-Lamellen, Trockner/Filter, Flüssigkeitsverteiler, Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Komplett verdrahteter Schaltkasten.

32-bit-Mikroprozessor. PID-Regelung über 2 Thermistoren an der Wärmeübertrager-Oberfläche,  Temperatursensor im Rückluftstrom. Alle Gerätefunktionen wahlweise über Standard-, Infrarot-, Basis-und / oder Systemfernbedienung steuerbar. Anschluss für bauseitigen Kältemittel-Sensor. Anzeige und Abfrage aller Systemparameter, der letzten 4 Fehlermeldungen, Selbstdiagnosefunktion und freie Programmierung des E²-PROM z.B. min./max. Sollwerte, Sensorabgleich, Filterreinigungsintervall, Lüftersteuerung (WP), Prioritäten, Adressen usw. mittels Standardfernbedienung.

Bedienmöglichkeiten der Zwischendeckengeräte wahlweise mit:

- Standard-FB

- Infrarot-FB

- Basis-FB	R

Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten der Einbindung und übergeordneten Regelung mit allen gängigen GLT-Systemen. Die Auswahl der hierfür erforderlichen Komponenten erfolgt projektbezogen.