HITACHI – IR Fernbedienung PC-LH3A

1.  IR Sende LED (beim Senden immer auf den Empfänger richten)

2.  Ausgewählte Betriebsart und eingestellte Temperatur.

FAN= nur Lüfterbetrieb  COOL= Kühlen

HEAT= Heizen   DRY= Entfeuchten

AUTO= Automatik Betrieb   Kühlen  Heizen

3.  Lüfterdrehzahlanzeige.

Lo= Klein    Me= Mittel   Hi= Groß

Anzeige Luftaustrittsflügel (Austrittswinkel)

4.  RUN/STOP   Gerät Ein- oder Ausschalten.

5.  FAN Auswahl der Lüfterstufe.

6.  MODE   Auswahl der Betriebsart (Cool, Heat....).

7.  LOUVER  Auswahl des Luftaustrittswinkels.

(Feststellen auf der angezeigten Position bzw. Wedeln = alle Balken).

8.  TEMP  Einstellen der gewünschten Temperatur.

PC-ART

9.  RESET  Löschen des Filteralarms oder bei Störungen.

10. TIMER  Einstellungen für Ein- oder Ausschalttimer.

Bedienung

Wählen Sie zunächst die gewünschte Betriebsart über die MODE Taste aus.  FAN= nur Lüfterbetrieb

COOL= Kühlen   HEAT= Heizen    DRY= Entfeuchten   AUTO= Automatik Betrieb   Kühlen  Heizen

Wählen Sie die gewünschte Lüfterstufe über die Taste FAN aus. LOW= Klein  MED= Mittel  HIGH= Groß

Wählen Sie die gewünschte Temperatur über die TEMP Tasten aus (Sollwert).

Starten Sie die Anlage über die RUN/STOP Taste. Die Anlage ist eingeschaltet, wenn die Temperaturanzeige mit angezeigt wird. Zum Abschalten drücken Sie einfach erneut die RUN/STOP Taste. Die Temperaturanzeige geht aus. Bei allen Sendevorgängen wird der Empfang im einem Signalton bestätigt.

Betriebsarten

Es stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über die MODE Taste.

FAN= nur Lüfterbetrieb   (keine Kühl- oder Heizfunktion)

COOL= Kühlen (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt)

HEAT= Heizen  (der Raum wird auf den eingestellten Wert erwärmt)

DRY= Entfeuchten (der Raum wird auf den eingestellten Wert abgekühlt und verstärkt entfeuchtet)

AUTO= Automatik Betrieb  (das Gerät wechselt selbständig zwischen den Betriebsarten Kühlen und Heizen.

Die Automatik Stufe wird aktiv, wenn Sie die MODE Taste eine gewisse Zeit gedrückt halten)

Lüfterdrehzahl

Die Lüfterdrehzahl kann über die Taste FAN eingestellt werden. LO= Klein  ME= Mittel  HI= Groß

In der Betriebsart Kühlen, arbeitet der Lüfter permanent auf der eingestellten Drehzahl.

In der Betriebsart Heizen, arbeitet der Lüfter nur auf der eingestellten Drehzahl, wenn die Anlage auch aktiv heizt (mit Vor- und Nachlaufzeit). Wenn die Anlage nicht heizt, arbeitet der Lüfter nur auf kleiner Drehzahl bzw. schaltet zwischendurch auch aus.

HITACHI – IR Fernbedienung PC-LH3A

Temperatur Einstellung

Wählen Sie die gewünschte Temperatur über die TEMP Tasten aus. Der gewünschte Sollwert wird in der Anzeige dargestellt. Eine normale Einstellung ist im Kühlmodus 23°.  Kühlen: 19~30°C   Heizen: 17~30°C

Stellen Sie die Anlage im Kühlmodus nie zu kalt ein, da es das Wohlbefinden negativ beeinflusst. Zu niedrige Einstellungen erhöhen auch stark den Energieverbrauch bei hohen Außentemperaturen.

Luftaustritts-Flügel einstellen

Sie können auch den Flügel bei Bedarf verstellen. Der eingestellte Winkel wird durch einen kleinen Balken dargestellt und durch drücken der LOUVER Taste auf eine andere Position gestellt (Einstellung alle Balken = Wedeln). Es ist möglich, dass das Gerät selbständig die Flügelposition ändert, wenn es die Gerätesituation erfordert. Die seitliche Luftführung, kann bei den Modellen RPK und RPC auch von Hand eingestellt werden.

Timer Funktion

Es besteht die Möglichkeit einen Ein- oder Ausschalt-Timer zu programmieren. Aktivieren Sie zunächst den:

ON TIME = Einschalt-Timer (Einschaltung der Anlage nach x Stunden)          oder

OFF TIME = Ausschalt-Timer (Ausschaltung der Anlage nach x Stunden)      dann

SET = Einstellung speichern          oder                  CANCEL = Einstellung löschen

Beispiel: Einstellung Kühlen / Lüfterstufe Mittel / Sollwert 25°C / Anlage schaltet nach 2 Stunden automatisch ab.

Alarmmeldungen / Filteralarm

Alarmmeldungen des Gerätes werden durch Blinkintervalle dargestellt. Zählen Sie die Blinkintervalle der einzelnen LEDs und geben Sie diese Information an Ihren Installateur weiter.

Die Alarmmeldung selbst bzw. der normale Filteralarm wird über die RESET Taste zurückgesetzt.

Diverses / Störungen

Bei allen Sendevorgängen wird ein Sendesignal auf der LCD Anzeige dargestellt und der Empfang mit einem Signalton am Innengerät bestätigt. Sollte eine andere Signaltonfolge als gewohnt ertönen, ist die gewählte Einstellung bei diesem Gerät nicht möglich.

Die Sendereichweite beträgt maximal 6m und kann durch Lichteinflüsse wie Neon- oder Sonnenlicht gestört / verkürzt werden. Sollte die Anzeige beim Senden schwächer werden oder gar nichts anzeigen, kann es sein dass die Batterien schwach sind. Ersetzen Sie die Batterien durch neue (Ausrichtung beim Einlegen beachten).

Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, nehmen Sie die Batterien raus, drücken Sie die RUN/STOP Taste um restliche Spannung zu entladen, legen Sie die Batterien wieder ein und versuchen es erneut.

Sollten die Probleme nicht zu beheben sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.